AMEVA Edge Agent
모바일 온디바이스 AI 성능 비교 리포트

갤럭시 S20 환경에서의 STT/LLM 모델별 실측 추론 품질 및 3원 비교 분석

# 1. 개요 및 목적

본 리포트는 MLOps 모바일 엣지 데이터 수집 파이프라인(AMEVA Edge Agent)의 성능 최적화를 위해 수행된 온디바이스 AI 추론 실측 성능 분석서입니다. 갤럭시 S20 스마트폰 환경에서 초경량, 밸런스, 고품질 세 가지 모델 구성 프로파일에 따른 STT 및 LLM 전처리 연산 소요 시간, 자원 점유량 및 한국어 요약 품질을 정밀 계측하여 최적의 구동 모델 조합을 선정하는 것을 목적으로 합니다.

# 2. 모델 프로파일별 실측 벤치마크 성능 비교

실제 수집된 1.0MB 용량의 음성 파일(음성_024_sd)을 대상으로 동일한 갤럭시 S20 기기에서 세 가지 모델 설정 프로파일(초경량 구성 vs 밸런스 구성 vs 고품질 구성)에 대한 STT + LLM 전처리 연산 소요 시간 및 품질을 계측한 결과입니다.

| 항목 | 초경량 구성 (Tiny + Qwen 0.5B) | 밸런스 구성 (Base + Qwen 1.5B) - 추천 | 고품질 구성 (Small + Llama 3.2 3B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기기 사양 | Samsung Galaxy S20 (Snapdragon 865, 8GB RAM) | Samsung Galaxy S20 (Snapdragon 865, 8GB RAM) | Samsung Galaxy S20 (Snapdragon 865, 8GB RAM) |
| 오디오 파일 크기 | 1.0 MB (음성_024_sd_tiny.m4a) | 1.0 MB (음성_024_sd_small.m4a) | 1.0 MB (음성_024_sd_small.m4a) |
| STT 엔진 / 모델 | Whisper.cpp (ggml-tiny.bin - 약 75MB) | Whisper.cpp (ggml-base.bin - 약 142MB) | Whisper.cpp (ggml-small.bin - 약 466MB) |
| STT 소요 시간 | 10.0초 | 11.0초 | 52.0초 |
| LLM 엔진 / 모델 | Ollama (qwen2.5:0.5b - 약 350MB) | Ollama (qwen2.5:1.5b - 약 986MB) | Ollama (llama3.2:3b - 약 2.0GB) |
| LLM 소요 시간 | 11.0초 | 19.0초 | 33.0초 |
| 총 소요 시간 | 21.0초 (시스템 딜레이 포함 21초) | 30.0초 (시스템 딜레이 포함 35.0초) | 85.0초 (시스템 딜레이 포함 85초) |
| 메모리 점유 (추정) | ~425 MB (매우 안전, OOM 위험성 0%) | ~1.13 GB (비교적 안전, 가벼운 백그라운드 운용 가능) | ~2.46 GB (임계치 근접, OOM 및 스로틀링 위험 존재) |
| 요약 텍스트 정합성 | 기초적 요약 (어색한 띄어쓰기 및 일부 한글 맞춤법오차 존재) 예: "아프로 비슷한 상황이..." | 준수한 요약 (맞춤법이 매끄러우며 오인식 없이 핵심 화두를 간결하게 도출) | 우수한 요약 (맥락을 정교하게 이해하여 인과관계와 문장력을 완벽히 구사) |

# 3. 기술 분석 및 고찰

1) 연산 속도 효율성 (Speed Up Factor)
• 초경량 구성 vs 고품질 구성: Speed Up = 85.0초 / 21.0초 ≒ 4.05× (초경량 조합이 약 4.05배 고속 처리 가능)
• 밸런스 구성 vs 고품질 구성: Speed Up = 85.0초 / 35.0초 ≒ 2.43× (밸런스 조합이 약 2.43배 고속 처리 가능)
• 초경량 구성 vs 밸런스 구성: Ratio = 35.0초 / 21.0초 ≒ 1.66× (밸런스가 약 1.6배의 시간만 더 할당하면 안정적인 텍스트 변환과 정밀한 요약 결과를 얻을 수 있음)

2) 자원 소모량 절감 및 안정성
• 초경량 구성: 메모리(VRAM) 약 425MB로 백그라운드 리소스 경합 및 LMK(Low Memory Killer) 프로세스 강제 종료 위협이 전혀 없습니다.
• 밸런스 구성: 약 1.13GB 수준으로 모바일 기기 단독 환경에서 자원 간섭 없이 장시간 무리 없이 구동 가능한 최적의 절충안(Sweet Spot)입니다.
• 고품질 구성: 약 2.46GB의 임계치 메모리 사용으로 인해 장시간 가동 시 온디바이스 스로틀링(Throttling) 및 프로세스 강제 종료에 직면할 위험이 매우 커 세마포어(1) 기반 격리가 강제됩니다.

3) 요약 품질 트레이드오프
• Qwen 2.5 0.5B: 가벼운 속도로 골자는 짚어내나 사소한 환각 및 오타가 있습니다.
• Qwen 2.5 1.5B: 문장 구사 및 맞춤법이 매끄럽고, '대화를 통한 해결', '비전 공유' 등 화두를 누락 없이 정확하게 요약하여 실질적 사용성에 있어 최고의 효율을 제공합니다.
• Llama 3.2 3B: 33초의 긴 시간이 걸리는 대신, 인과관계와 뉘앙스까지 포착하여 가장 정교하고 완성도 높은 표현력을 냅니다.

# 4. 모델 조합별 STT 전사 및 LLM 요약 원본 비교

## 4.1 초경량 구성 (Whisper Tiny + Qwen 2.5 0.5B)

[STT 원본 전사본]
[00:00:00.000 -> 00:00:05.580] 아프로 비슷한 상황이 발생한다면 우선
[00:00:05.580 -> 00:00:07.480] 첫번째가 대화
[00:00:07.480 -> 00:00:10.500] 를 해서 해결하도록 하겠습니다.

[LLM 최종 요약 결과]
주요 내용:
1. 대화 진행: "아프로 비슷한 상황이 발생한다면 먼저 대화를 통해 해결하겠습니다."
2. 결론: "대화를 통한 원만한 갈등 해소를 추구함"

## 4.2 밸런스 구성 (Whisper Base + Qwen 2.5 1.5B) - 추천

[STT 원본 전사본]
[00:00:00.000 -> 00:00:04.960] 앞으로 비슷한 상황이 발생한다면,
[00:00:04.960 -> 00:00:08.700] 우선적으로 대화를 통해서
[00:00:08.700 -> 00:00:11.200] 서로 해결하도록 노력하겠습니다.

[LLM 최종 요약 결과]
대화 내용 요약:
- 비슷한 상황이 발생할 경우, 대화를 통해 먼저 문제를 해결하고자 합니다.
- 의견 차이를 좁히기 위해 상호 배려하며 대화하는 방식을 제안합니다.

## 4.3 고품질 구성 (Whisper Small + Llama 3.2 3B)

[STT 원본 전사본]
[00:00:00.000 -> 00:00:05.580] 앞으로 비슷한 상황이 발생한다면 우선
[00:00:05.580 -> 00:00:09.480] 첫 번째로 대화를 해서 해결을 하도록 하고
[00:00:09.480 -> 00:00:12.500] 그 다음에 비전을 공유하고 나가도록 노력하겠습니다.

[LLM 최종 요약 결과]
STT 텍스트 요약 분석:
1. 앞으로 유사한 상황에 직면할 경우 대화를 통해 선제적으로 문제를 해결하고자 함.
2. 상호 대화를 통한 갈등 해결을 1순위로 두며, 공동의 목표와 비전을 재정립하고 나아갈 계획임을 밝힘.